SÜLYSÁP VÁROS

HELYI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV

FELÜLVIZSGÁLATA

Készült:

Az 1995. évi LVII. Tv.

a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet

és a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet

előírásai alapján

Összeállíttatta:

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Cím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

Vezető tervező : Szél Sándor, MMK:01-11986

Jóváhagyta:

Horinka László							   Stimm Gábor

Polgármester							    KDV-VIZIG

Árvízvédelmi, Folyamszabályozási

és Vízminőség-kárelhárítási Osztály

osztályvezető

2013

TARTALOMJEGYZÉK

Előzmények, feladat meghatározás							3

1. Sülysáp Város bemutatása								4

1.1.   Általános leírás										4

1.2.   Domborzat        										4

1.3.   Éghajlat											4

1.4.   Növény- és állatvilág									5

1.5.   Védett természeti értékek								5

2. A védekezés hidrológiai alapjai, Sülysáp település vízrajza				6

2.1.   A Tápió-Hajta vízgyűjtő területének bemutatása, árvízi vízjárás			6

2.2.   Természetes és mesterséges vízfolyások						8

2.3.   Állóvizek										8

3. Veszélyeztetett létesítmények								9

3.1. Árvíz, által veszélyeztetett létesítmények						9

3.2. Helyi vízkár által veszélyeztetett létesítmények				            9

3.2.1. Elöntéssel veszélyeztetett terület						            9

3.2.2. Csapadékvíz elvezető hálózat							          10

3.2.3. Szennyvízelvezető hálózat							          11

4. Védelmi létesítmények								          11

4.1. Műtárgyak									          11

4.2. Árvízcsúcs csökkentő tározók, kijelölt szükségtározók				          11

4.3. Föld depóniák									          12

5. A helyi vízkár elleni védekezés végrehajtása					          12

6. A védekezés megszűnését követő intézkedések				          15

7. Fejlesztési javaslatok								          17

Alkalmazott jogszabályok								          17

Dokumentumok, mellékletek 							          18		1.sz melléklet- Fokozat elrendelő mintaokmány						           19

2.sz. melléklet - Fokozat mérséklő mintaokmány					           20

3.sz. melléklet – A védekezésben együttműködők elérhetőségei, védekezés irányítás rendje     21

4.sz. melléklet – Közerő (polgári erő) mozgósítási terv					           23

5.sz melléklet- Közerő (polgári erő) kiállítási terv					           24

6.sz. melléklet – Kiürítési és mentési terv						           25

7.sz. melléklet – Védekezéshez rendszeresített induló készlet 	  26

8.sz. melléklet - Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények	 	           27

9.sz. melléklet – jegyzőkönyv minta Ár –, és belvízvédelmi lét. éves felülvizsgálatáról	           29

10.sz. melléklet – napi jelentés minta 							           32

11.sz. melléklet – nyilvántartások, őrszolgálati jelentések formanyomtatványai		           33

Rajzmellékletek

01/1  Átnézeti (topográfiai) térkép -I. A3						         M=1:15.000

01/2  Átnézeti (topográfiai) térkép -II. A3					         M=1:15.000

01/3  Átnézeti helyszínrajz A3							         M=1:15.000

02     Védekezéssel érintett területek – 1-es helyszín A3			         	         M=1:  2.000

03     Védekezéssel érintett területek – 2-es helyszín A3			         	         M=1:  2.000

04     Védekezéssel érintett területek – 3-as helyszín A3			         	         M=1:  2.000

05     Védekezéssel érintett területek – 4-es,helyszín A4				         M=1:  2.000

06     Védekezéssel érintett területek – 5-ös,helyszín A3				         M=1:  2.000

Előzmények, feladat meghatározás

A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása – a védművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az 1995. évi LVII. Vízgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében, vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. A törvény szerint továbbá a helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése, és azokon a védekezés ellátása.

A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet határozza meg. A rendelet értelmében az árvíz- és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés helyi vízkárelhárításnak minősül, és a védekezésre kötelezettek feladatai közé tartozik a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése.

Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.

Ennek műszaki feladatai az alábbiak:

- felkészülés a védekezésre

- a védekezés

- a védekezés megszűnését követő intézkedések.

Sülysáp Város bel-, és egyes külterületi részeit nagycsapadék esetén a település földrajzi fekvéséből, domborzatából, továbbá a nyílt- és zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat fenntartásának, megőrzésének hiányából  adódóan belvizek veszélyeztetik. A településszerkezethez igazodó fejlesztésekre vonatkozóan korábban 1988. évben a Közép-Duna-völgyi Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülése által 795-I-P-144 tervszámon "Sülysáp belterületi vízrendezés tanulmányterve" című dokumentáció összeállításával  vízrendezési tanulmányterv készült. A település 2010.12.06-án készített helyi vízkár-elhárítási tervvel rendelkezik. A terv 11. pontban tett előírásai alapján azt évente korszerűsíteni és a módosításokat december 15-ig a Vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni.

Jelen dokumentáció Sülysáp Város árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet alapján összeállított helyi vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata.

Vezető tervező: Szél Sándor (kamarai szám.: 01-11986, VZ-T,  SZVV-3.5.)

A tervet az illetékes vízügyi igazgatóság előzetes szakmai egyetértése után a polgármester hagyja jóvá. A jóváhagyott terv egy példányát a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni, míg egy másik példányát pedig az igazgatóságnak vissza kell küldeni.

A tervet napra készen kell tartani, ezért évente felül kell vizsgálni és a változásokat be kell jegyezni, illetve ha nem történt változás, akkor ezt a tényt kell rögzíteni, és erről is értesíteni kell az illetékes vízügyi igazgatóságot. A tervben foglaltak hivatalosan képviselik a polgármester, mint védelemvezető álláspontját a szintektől függő bevédési szándékról, a védekezés tényéről.

A terv legfőbb célja, hogy hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a védekezést.

A módosításokat december 15-ig a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 	Igazgatóság részére meg 	kell küldeni.

A tervben a vízminőségi kárelhárítással nem foglalkozunk. Amennyiben ilyen esemény történik, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséget vagy a vízügyi igazgatóságot kell értesíteni.

- Sülysáp Város bemutatása

  - Általános leírás

Sülysáp Város Budapesttől 43 km-re keletre a Gödöllői-dombság nyúlványainak végén helyezkedik el az Alsó-Tápió, Sápi patak és a Szőlőstelepi belvízvédelmi csatorna völgyében. Sülysáp területe 4750 ha, melyből belterület 555,5 ha. Lakosság száma 8254 fő. A települést a 31.sz. másodrendű - Budapest-Jászberény közötti másodrendű országos főút szeli át, valamint itt halad át a Budapest-Újszász-Szolnok villamosított vasúti fővonal is, melyek közvetlen kapcsolatot biztosítanak a fővárossal.

[ FORRÁS:  Internet, Wikipédia]

  - Domborzat

A Tápió-vidék földrajzi fekvése igen sajátos, három nagy tájegység, a Duna-Tisza-köze, a Tiszántúl és az Északi-középhegység találkozik itt.

A térség hat kistájba tartozik:

Az Alföld nagytáj Észak-alföldi hordalékkúp-síkság középtájból:

- Hatvani-sík

- Tápióvidék

Duna-Tisza közi síkvidék középtájából:

- Gerje-Perje sík

Közép-Tiszavidék középtájából:

- Jászság

Az Észak-magyarországi középhegység nagytáj Cserhátvidék középtájából:

- Gödöllői Dombság

- Monor- Irsai Dombság

[ FORRÁS:  a földrajzi adottságokat összefoglaló Magyarország Kistájainak katasztere I. II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 1990.]

Sülysáp település az előbb felsoroltak alapján a Tápióvidék kistáj egységébe sorolható. A Tápióvidék a Tápió mentén Nagykáta, Sülysáp, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, valamint Tápiógyörgye területét foglalja magában.

A kistáj 94 és 214  mBf  közötti magasságú DK-i irányba húzódó, mintegy 25 km hosszú, általában 7km széles hordalékkúp-síkság. A Gödöllői-dombságtól jól elkülönül, a Zagyva-Galga hordalékkúp sík felé a határ elmosódott. Az átlagos relatív relief 10m/km2. Az enyhén DK felé lejtő felszín ÉNy-i része az alacsony domblábi hátak és lejtők egyébként a hullámos síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. Az eléggé egyveretű felszínen változatosságot a széles, lapos, sekély völgyet kialakító Tápió és a korábbi szárazulati térszínek ÉNy-DK irányba rendeződött garmadabuckái jelentenek. A Felső-Tápió-völgytől É-ra homokos-löszös takarós, mély talajvízű hordalékkúp-síkság húzódik, amelyet főleg barnaföld és csernozjomos barna erdőtalaj borít, de kevés csernozjom is előfordul.  Sülysáp város vízgyűjtő terület, mely  7 dombbal és a hozzájuk tartozó völgyekkel alakítják ki a tájat. Ebből adódóan sajátos vízelvezető rendszerek alakultak ki, melyek fő befogadója az Alsó-Tápió.

[ FORRÁS:  Tápió menti kistérség környezetvédelmi programja, PESTTERV Kft., 1999. szeptember]

  - Éghajlat

Ennek a területnek jellemzője a mérsékelt kontinentális éghajlat. Mérsékelten meleg, száraz éghajlatával összefüggésben jelentős a vízhiány. Az utóbbi időben ugyanakkor az óceáni és a mediterrán befolyások markánsabb megjelenése is tapasztalható. Az uralkodó szélirány az észak-nyugati. Az éves átlaghőmérséklet 10,7 °C fok. A leghidegebb hónap február és egyben a legnagyobb hőingadozás is ebben a hónapban fordul elő. A csapadék mennyisége 536 mm/év, a csapadékmennyiség eloszlása éves szinten nagy szélsőségeket mutat.

[ FORRÁS:  A Nagykátai Kistérség gazdaságfejlesztési koncepciója és programja- helyzetértékelés III. , 2005. november]

  - Növény- és állatvilág

A sajátos földrajzi fekvés változatos, ritkaságokban gazdag élővilág kialakulását tette lehetővé.

A térség természetes és természetszerű élőhelyei az intenzíven hasznosított területek között mozaikosan, a korábbinak töredékére zsugorodva fordulnak elő, természeti értékekben azonban rendkívül gazdagok. A természetes és természetszerű élőhely típusok közül jelentős kiterjedésűek, változatosak és értékekben gazdagok a vízi és időszakosan vizes élőhelyek, a nyílt, száraz pusztai, valamint a fás vegetációjú élőhelyek.

[ FORRÁS:  A Nagykátai Kistérség gazdaságfejlesztési koncepciója és programja- helyzetértékelés III. , 2005. november]

A Tápiómentén a kutatások eredményeként több mint 30 természetes növénytársulás-típus – köztük jó néhány veszélyeztetett – különíthető el. A védett növényfajok száma 64 és két fokozottan védett növény (csikófark, pókbangó) állománya is él a területen. A térségben a védett gerinctelen állatok 28 faját találták meg ez idáig. A természetvédelmi oltalom alatt álló gerincesek közül itt él (szaporodik) 140 védett és 16 fokozottan védett faj állománya. Megjegyzendő, hogy a rendszeresen, vagy alkalomszerűen átvonuló-, téli vendég és kóborló madárfajok száma is meghaladja a 60-at. A védett és nem védett fajok, a különböző állatközösségek döntően a természetes, vagy természetszerű élőhelyekhez kötődnek. Van jó néhány faj, amely kifejezetten az antropogén területeken él. (pl. jelentős fehér gólya állomány, füsti- és molnárfecske, gyöngybagoly). A települések környezetében élő emlősök közül a vakond, a sün, a házi görény emelhető ki. A felhagyott és működő agyag- és homokbányák a fokozottan védett gyurgyalagoknak és a védett parti fecskéknek adnak otthont.

[ FORRÁS:  Tápió menti kistérség környezetvédelmi programja, PESTTERV Kft.,

1999. szeptember]

  - Védett természeti értékek

Országos jelentőségű, védett természeti területek

Sülysápon az országos ökológiai hálózathoz (OÖH) területek jelenleg az Országos Területrendezési Terv (OTRT) alapján határolhatók le. Az érintett földrészleteket a HÉSZ Szabályozási Tervmelléklet ábrázolja.

Ex Lege  védett természeti területek

Az 1996. évi LIII. Tv. 23.§. (2) bekezdése értelmében a törvény erejénél fogva („ex lege”) védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Ezen területek egyben országos jelentőségűnek minősülnek.

Állandóan vagy időszakosan működő források:

Alsó-Tápió patak két baloldali mellékágánál

Országos jelentőségű ökológiai hálózathoz tartozó természeti területek:

Az ide tartozó területek a nemzeti ökológiai hálózat részét képezik. Ezen területek határát a 	településszerkezeti terv térképmelléklet jelöli.

Országos jelentőségű Natura 2000 hálózathoz tartozó  természeti területek

Az ide tartozó területek az európai közösségi jelentőségű természeti védelmi rendeltetésű területnek minősülő, Natura 2000 hálózat részét képezik. A Natura2000 hálózathoz tartozó sülysápi területek jegyzéke:

Sülysáp: 083/28, 085/21, 085/22, 085/23, 085/25, 089/12b, 089/12c, 089/13b, 089/13c, 089/17f, 089/17g,089/19d, 089/19f, 089/24c, 089/24d, 089/25b, 089/25c, 089/28b, 089/28c, 089/29c, 089/29d, 089/34c,089/34d, 089/36b, 089/37b, 089/37c, 089/40f, 089/40g, 089/44b, 089/44c, 089/48b, 089/48c, 089/62b,089/62c, 092, 095, 0163, 0167/1, 0168/16, 0168/17 hrsz.

Műemlékek listája

− Nepomuki Szent János szobor (hrsz.: 705/1, 705/2, 850)

− volt Grassalkovich-vadászlak (kastély) (hrsz.: 705/1, 706) amely magába foglalja a vadászlak mőemléki környezetét (MK6848)724, 709-711, 872-878, 887-889, 700-706, 697/1-3,699/2

− Általános iskola, volt Sıtér-kastély (hrsz.: 936)

− Kálvária-kápolna és Szentháromság-szobor (hrsz.: 943)

− Római katolikus templom (hrsz.: 944), amely magába foglalja a

volt Sıtér-kastély mőemléki környezetét (MK 6848)933-942, 020/4-7, 980, 943-947, 670-674, 478-479,491-492

− Római katolikus templom (hrsz.: 4266)

− Raktár, volt plébániaház (hrsz.: 4264) és a tápiósülyi r.k.

templom mőemléki környezete (MK 6841) 4256, 4257/1-2, 4260, 4262-4267, 4282, 3939-3942,3944-3945, 3947-3949

[FORRÁS: HÉSZ]

Természeti területek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. 15.§. alapján természeti területnek minősül

valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek.

Nagy-mocsarina és a Felső-Tápióvölgy Sülysáp és Tápiószecső között

Jellemző élőhely típusai a kiszáradó mocsarak és sásasok, alföldi mocsárrétek, fűz-nyárliget 	maradványok. Védett halak, kétéltűek, hüllők, madarak és kisemlősök fordulnak elő a területen.

- A védekezés hidrológiai alapjai, Sülysáp település vízrajza

  - A Tápió-Hajta vízgyűjtő területének bemutatása, árvízi vízjárás

A Tápiómente térség vízgyűjtőire az alábbiak jellemzők:

A térség vízgyűjtő alakja egy ÉNy-DK-i irányban megnyúló ellipszissel közelíthető. Ez a vízgyűjtő alak a morfológia következménye, hiszen a terület vízfolyásai és az őket közrefogó domborulatok jellegzetesen ÉNy-DK-i futásúak, a hosszanti tektonikus törésirányok haladását követve. Erre merőlegesen keresztirányú törések is jelentkeznek a területen, melyek a dombsorokat részekre szabdalják. Ilyen törésen halad az Alsó-Tápió Mende és Sülysáp között, de tőle D-re a Gombai-patak is. Ezen kívül még egy É-D-i merev szerkezeti vonal nyomozható a területen a Zagyva felső folyásainak irányát követve. A vízgyűjtő DK-i részén a szerkezeti töréseket már elfedik a fiatal üledékek és a dombsor belesimul az Alföld síkjába.

A vízgyűjtő legmagasabb pontja a Gödöllő határában lévő szárítópusztai Juharos-hegy, mely 307m tengerszint feletti magasságú. Ezzel szemben DK-en Tápiószentgyörgynél a terep már csak mindössze 90 méterrel emelkedik a tengerszint fölé.

A vízgyűjtőterületet É-on a vízállásos hajlatokkal sűrűn szabdalt Hajta-vidék határolja. A terület lecsapolására a két világháború között történtek kezdeményezések, átfogó rendszerezése az 1960-as évek elején valósult meg, ekkor készültek el a Farmos I-II. tározók is. A Tápió-Hajta vízrendszer vízfolyásainak átfogó vízrendezése az 1960-as évek elején kezdődött, a munkák az 1970-es évek végén fejeződtek be. Az 1980-as évek elején megkezdődött az Alsó-Tápió, a Felső-Tápió felújítása, illetve a Hajta, Bibicfészeki-ág, a Horgas-ér rendezése. Napjainkig a vízfolyások mederrendezése kizárólag vízgazdálkodási szemléletű, a rendezések célja a vizek minél rövidebb idő alatti, kártétel nélküli levezetése. A vízgyűjtőrendszerben ugyanezen időszak alatt 11db tározó létesült, elsősorban mezőgazdasági célú hasznosítással. A Tápió-Hajta vízrendszer kisebb területei egyes meteorológiai helyzetekben vízkár veszélyessé válnak. Ezeken a területeken általában magas a talajvíz, és a felszíni vízelvezető hálózat fenntartása nem folyamatos, így az összegyűlt vizek elvezetésére nem, vagy csak részben alkalmasak. Ezért a mélyebb fekvésű területeken (Gomba, Bénye, Káva, Nagykáta) viszonylag gyakori a helyi vízkár. Az Alsó- és Felső-Tápió térségében főleg a vízfolyások parti sávja, ill. a lefolyástalan, mély fekvésű területek veszélyeztetettek. Ennek nagysága összesen 1630ha. A Hajta vízrendszerében a helyi vízkár veszélye gyakorlatilag az egész szétterülő, lapos völgyet összesen 4300 ha területen érinti. Ennek 15%-a elmocsarasodott, nádas terület. Az Egyesült-Tápió vízgyűjtőterületéből 3770 ha veszélyeztetett. A Gerje-Perje vízrendszer csak perifériálisan érinti a kistérséget, a belvíz elvezetési célra kiépült csatornarendszer az év nagy részében alig szállít vizet, térségünkben szerepük csak a ritka árvizes időszakban van.

Az egész vízrendszerre jellemző, hogy a vízfolyások rövid idő alatt feliszapolódnak, amit a helyi talajadottság, a területet jellemző erózió és defláció, valamint az ezekhez társuló nem megfelelő mezőgazdasági talajművelés okoz.

A térségben a Hajta-patak által érintett települések: Farmos, Dány (Dányi-ág), Kóka (Kókai-ág, Dányi-ág), Nagykáta (Kerektói-ág), Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta (Kerektói-ág), Tóalmás, Valkó (Valkói-ág), Vácszentlászló, Zsámbok. A Tápióvidék a Tápió mentén Nagykáta, Sülysáp, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, valamint Tápiógyörgye területét foglalja magában.

Árvízi vízjárás

A Tápióvidék fő vízfolyása a Felső-Tápió patak, amely egyre szélesedő DK-i irányú völgyben folyik, Tápiószentmártonnál egyesül az Alsó-Tápióval és Egyesült-Tápió néven folyik tovább. Az Alsó-Tápió vízrendszerét dombvidéki jellegű vízfolyások, a nagyvizek gyors levonulása és a kis esésű szakaszok feliszapolódása jellemzi. Az Alsó--Tápión tározók nem létesültek. A tápiószecsői halastavakat elsődlegesen árvízcsúcs csökkentő céllal létesítették 1982-ben. A kistáj gyenge lefolyású terület. Árvizek hóolvadáskor, ritka nagy esők alkalmával keletkezhetnek. Az év második felében a vízfolyások ki is száradhatnak. A felszíni vizek kihasználtsága megközelíti a 100%-ot. A térség nem kiemelt vízminőség-védelmi terület. Vízfolyása a Tápió-patak és mellékágai (Hajta-, Pándi-, Gombás-, Sári-, Alsó-Tápió, Felső-Tápió-patak) jelenleg I-II. osztályú felszíni víznek minősül, közvetlen terhelése nem jelentős.

A Tápió vízrendszer vízfolyásait kisvízi periódus jellemzi. Ennek oka, hogy a júliustól októberig lehulló csapadék nagy része beszivárog a vizet áteresztő talajba. A tavaszi és késő őszi esőzések csak kisebb áradásokat idéznek elő. A tél végi hóolvadások által okozott nagyobb árvizek levonulási ideje 4-10 nap. Kisebb, dombvidéki jellegű vízgyűjtőkön a nyári felhőszakadások okoznak komolyabb árvizeket.  Az Alsó- és Felső-Tápió árvizei általában időben eltolódnak, nem okozva veszélyt az árhullámok egybeesésével. Ennek oka az, hogy a Felső-Tápió kisebb, keskeny vízgyűjtőterületéről a vizek lényegesen hamarabb lefutnak, mint az Alsó-Tápió vízgyűjtőjéről. A Tápió vízrendszerében a jég zajlása nem okoz problémát, a téli jegesedés csekély mértékű.  A jégréteg átlagos vastagsága 4-12 cm.

[ FORRÁS:  Tápió menti kistérség környezetvédelmi programja, PESTTERV Kft., 1999. szeptember]

Korábbi védekezési tapasztalatok (helyi vízkár események)

2004 évben egy átlagot meghaladó intenzitású, szélviharral érkezett zápor következett be, melynek jelentős részét sem az Alsó-Tápió, sem az árkok nem tudták elvezetni, így a víz elöntötte a Vasúttól a Szivafasor út, Szabadság út, Piac tér, Patak sétány és a Kis köz közötti területet  egészen a 31.sz. másodrendű főútig. A víz behatolt a pincékbe és azokba az ingatlanokba, amelyek nem rendelkeztek magasított kerítésalappal és homokzsákkal sem tudták őket megvédeni.

1999 évben bekövetkezett nagycsapadékot nem voltak képesek a vízelvezető árkok és az Alsó-Tápió befogadni, így a Patak sétány, Szent István tér környékén számos ingatlan elöntésre került.

  - Természetes és mesterséges vízfolyások

Természetes vízfolyások

► Alsó-Tápió-patak

A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat kezelésében álló 20+935 - 23+535 km szelvények közötti szakasz húzódik a település D-i határán átszelve a város belterületét .

helyrajzi számai: b3882/1, (b3882/2, b3882/3 vízállás besorolású terület) Össz. Terület: 3,2471 ha külterületi helyrajzi számok: 0406/5, 0406/7,0466,0457/15,0457/14,0273/6,0284/10 Össz. Terület: 8,2852 ha Vízjogi engedélyének vízikönyvi száma: 8/6/37

► Sápi-patak

Az Alsó-Tápió 23+535 km szelvényében köt az Alsó-Tápióba. A Gödöllői-dombságból érkező - Sápi tavak (Kisteleki-tározó) által duzzasztott - vizeket vezeti le. Hossza: 0+000 - 7+400 km.

kezelő: Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat, belterületi szakasz: 0+000-3+285km

Vízjogi engedélyének száma: H-49673-3/1990 vksz:8/6/37

Helyrajzi számai: 0183, 0468/4, 164/1, 160, 598, Össz. terület.: 3,0101 ha

Mesterséges vízfolyások

►Szőlőstelepi-ág

belvízvédelmi csatorna: funkciója  rendezésével a Szőlőstelep lefolyástalan, pangó vizeinek elvezetése lenne, hrsz: 3177

vízjogi engedély szám: vízjogi engedélyt felkutatni nem sikerült

Kezelő: Sülysáp Város Önkormányzat

  - Állóvizek

► Sápi-tavak (0167/1 hrsz.)

Sápi-patak 3+090 - 5+120 km szelvényben létesített völgyzárógátas mederelzárással duzzasztott 3 tóból álló tározó, amelyet kb. 30 évvel ezelőtt létesítettek.

üzemeltető: Kárpáti Zoltán (tel.: 06/30-3045452) Horgászati célú hasznosítás,

vízjogi engedély száma: H-35.128-87, vksz:8.6/3/32

Összes területe: 30,4559 ha.

I-es tó: 15,3 ha, üzemi vízszint: 159 mBf, árapasztó átbukási szint:159,5 mBf

II-es tó: 6,9 ha, üzemi vízszint: 160,5 mBf, árapasztó átbukási szint:161 mBf

III-as tó: 5,2 ha, üzemi vízszint: 162 mBf, árapasztó átbukási szint:162,5 mBf

Térfogat, tárolt vízmennyiség összesen: 331100 m3

I-es tó: 170600 m3

II-es tó: 75300 m3

III-as tó: 85200 m3

A tórendszerben 18db saját forrás található. A völgyzárógát I.sz. leeresztő zsilip mellett található vízmérce 4,43 m-es vízállás mellett mért geodéziai adat 158,23 mBf tengerszint feletti magasságnak felel meg.

Völgyzárógátak formája trapéz alakú.

Méretei:

talpszélesség: 20m

magasság: 5m

gátkorona szélessége: 8m

rézsű: 1:1,2

- Veszélyeztetett létesítmények

  - Árvíz által veszélyeztetett létesítmények

A települések ár- és belvíz 	veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.(XII.9.) KvVM-BM együttes 	rendeletben a 	veszélyeztetett települések között Sülysáp Város nem szerepel, árvízvédelmi szakasszal nem rendelkezik.

A tavaszi és késő őszi esőzések csak kisebb áradásokat idéznek elő. A tél végi hóolvadások által okozott nagyobb árvizek levonulási ideje 4-10 nap. Kisebb, dombvidéki jellegű vízgyűjtőkön a nyári felhőszakadások okoznak komolyabb árvizeket.  Az Alsó- és Felső-Tápió árvizei általában időben eltolódnak, nem okozva veszélyt az árhullámok egybeesésével.

A Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat által korábban történt adatszolgáltatás alapján a mértékadó vízhozam esetén a 100 éves statisztikai átlag adatok alapján 50 évenként fordul elő olyan nagymértékű csapadék, hogy az elérje, vagy meghaladja az NQ3%=39,4m3/sec vízhozamoz, ami a város alacsonyabb részén fekvő ingatlanokat veszélyeztetheti.

Elöntéssel veszélyeztetett terület: Sülysáp belterületén az Alsó-Tápió patak mentén található mélyebb fekvésű ingatlanok, különösen a Piac tér és környékén.(Kender  köz, Kiskókai út közötti belterületi szakasz)

Védekezési tapasztalatok kimondottan a Felső- és Alsó-Tápió patak egyidejű áradásából adódóan nem állnak rendelkezésre, mivel elsősorban a vízelvezető létesítmények hiányosságai miatt bekövetkező helyi vízkár események kialakulására volt példa, így Sülysáp település esetén a helyi vízkárok elleni védekezésre kell összpontosítani.

  - Helyi vízkár által veszélyeztetett létesítmények

    - Elöntéssel veszélyeztetett területek

- Kossuth L. u. 193-219. ingatlanok (Sápi-patak)

Érintett ingatlanok: 408/1-490 hrsz.

A patak magas vízállásánál, nagy esőzésénél a mélyebb fekvésű területeken található, környező házak kertjeiben megjelenik a víz.

- Hevesy park és környéke - Kossut L u. 119-171. hrsz (Sápi-patak.)

Érintett ingatlanok: 453/1-490 hrsz.

A patak magas vízállásánál, nagy esőzésénél a mélyebb fekvésű területeken található, környező házak kertjeiben megjelenik a víz, esetenként az ingatlanok bevédése is szükséges lehet.

Általánosságban napjainkban a Sápi-patak belterületi szakaszán a fenntartási munkák hiánya mutatkozik, a meder 100%-os benőttséget mutat, amely kimondottan magas kockázati tényezőt hordoz, egy esetleges nagycsapadék bekövetkezése esetén.

- Szent István tér - Patak sétány (Alsó-Tápió)

Érintett ingatlanok:3967/1-10, 3996/10-Piactér, 3996/4-9, 3996/19, 3997-4018 hrsz.

Nagycsapadék esetén a vízelvezető árkokból a főbefogadó Alsó-Tápió patakba érkező vizek a patak vízállását megemelik. Az Alsó-Tápió jobb part terepmagasságai és a partél lényegesen mélyebben fekszik, mint a balparti rész, így a jobb parti területek elöntésre kerülhetnek. Általánosságban napjainkban az Alsó-Tápió vízfolyás belterületi szakaszán a fenntartási munkák hiánya mutatkozik, a meder 100%-os benőttséget mutat, amely kimondottan magas kockázati tényezőt hordoz, egy esetleges nagycsapadék bekövetkezése esetén.

- József Attila u. 70-86. (Szőlőstelepi-ág)

Érintett ingatlanok:1720-1729 hrsz. A Szőlőstelepi ág a topográfiai térkép szerint a Szőlősteleptől ÉK felé található Kókai út irányából érkezik, azonban a helyszínbejárás alkalmával ennek nyomát sem láttuk. A 0404/25 hrsz. külterületi ingatlant kellene keresztülszelnie, azonban azt tapasztaltuk, hogy az említett ingatlan földdel feltöltött depóniákból áll. Az ingatlan DNy-i határán található belterületi lakóházak kertjei lényegesen mélyebb fekvésűek, mint a depóniák. Nagycsapadék esetén ebből az irányból a József A. u. 70-86. között található ingatlanokat a víz elöntheti.

- Szőlőstelepi -ág Mátyás K. u.- Magdolna úti áteresz közötti szakaszon

Érintett ingatlanok: gyakorlatilag valamennyi ingatlan a Szőlőstelepi-ág jobb-, és balpartján egyaránt. A meder feliszapolódott, fenntartási munkák elvégzésének hiányosságai tapasztalhatóak. A Magdolna utcai áteresz folyásfenék szintje (141,23 mBf) 23cm-el magasabban van, mint a Mátyás K. u. - Tavasz D100 áteresz folyásfenék szintje (141 mBf). Ennek következtében az amúgy is feliszapolódott, benőtt vízelvezető árokban (Szőlőstelepi ág) a víz nem tud lefolyni, amely nagycsapadék esetén a csatorna melletti ingatlanokat veszélyezteti.

    - Csapadékvíz elvezető hálózat

A településszerkezethez igazodó fejlesztésekre vonatkozóan korábban 1988. évben a Közép-Duna-völgyi Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülése által 795-I-P-144 tervszámon "Sülysáp belterületi vízrendezés tanulmányterve" című dokumentáció összeállításával  vízrendezési tanulmányterv készült. A csapadékvizek fő befogadója a Sápi-patak, az Alsó-Tápió és a Szőlőstelepi-ág. A település alapvetően dombvidéki jellegű így a csapadékvíz elvezetés ehhez igazodik. A település csapadékvíz elvezető hálózatáról részünkre rajzot biztosítani nem tudtak. A 2010. évben elkészített, jelen dokumentációval felülvizsgált helyi vízkár-elhárítási terv megállapításai és a helyszínbejárás tapasztalatai alapján "...a település vízelvezető rendszerének műszaki állapota megfelel a követelményeknek..." A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen található vízikönyvi nyilvántartásban az alábbi, csapadékvíz elvezetéssel összeköthető vízjogi engedélyeket sikerült felkutatni:

- Sülysáp Tesco Áruházak Zrt. csapadékvíz elvezetés, száma: 2829-10/2008.

- Sülysáp Önkormányzat településközpont csapadékvíz elvezetés, száma: 21636-12/2008

Úgy látjuk, hogy a jövőben szükséges a település vízrendezési célú felmérése, melyet jelen dokumentációba fejlesztési javaslatként beillesztünk. A Szőlőstelepi-ág, mint főgyűjtő rendezése feltétlenül szükséges.

A település csapadékvíz-elvezető rendszeréhez, vízrendezéséhez köthető vízjogi engedélyt felkutatni nem sikerült. A csapadékvíz elvezető hálózat kezelője az Önkormányzat. (Faluszolga Kft.)

Felszíni vízelvezető rendszer hossza: 46km

Zártrendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer hossza:1,05km

a.) Móra Ferenc Általános Iskolától az Alsó-Tápióig 240fm - 800Ø

b.) Kossuth L út.					   80fm - 800Ø

c.) Dózsa Gy. u. 5-től Alsó-Tápióig			   80fm - 300Ø

d.) Dréncsövezés Csokonai út			  400fm - 200Ø

e.) Dréncsövezés Dózsa Gy. u.			  100fm - 200Ø

f.) Dréncsövezés Teleki P.-Balassi B. u.		  150fm - 200Ø

- önkormányzati tulajdonú övárok, övgát: 			     1km

- csapadékvíz átemelő szivattyúállás 			      2db

- Állami Közútkezelő KHT kezelésben lévő útárok	             17,4km

- Állami Közútkezelő KHT kezelésben lévő műtárgyak	   21db

    - Szennyvízelvezető hálózat

A település zárt szelvényű szennyvízelvezető hálózattal, szennyvíztisztítóval pillanatnyilag még nem rendelkezik. A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt gyűjtőaknákban megoldott az egyes ingatlanoknál. Szippantás a Faluszolga Kft-től rendelhető. A Tápió-vidéki szennyvízberuházás  KEOP 1.2.0. konstrukció keretében a "Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" elnevezésű nagyprojekt kapcsán a hálózat és szennyvíztisztító telep  jelenlegi kiépítése, létesítése folyamatban van. A tervezési terület a projektben a 2.sz. kisrégió:Sülysápi kisrégió elnevezést kapta. A létesülő új szennyvíztisztító befogadója az Alsó-Tápió lesz. A projekthez kapcsolódóan 1556-4/2007 számon vízjogi létesítési engedély került kiadásra az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által. A csatornázási munkálatok lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzések megtörténtek, a munkák 2013-. márciusában megkezdődtek. A szennyvízelvezető hálózat kivitelezését 2014. második félévre kell befejezni a próbaüzem egyidejű megkezdésével. Az Önkormányzatnál a beruházással kapcsolatos részlettervek rendelkezésre állnak.

- Védelmi létesítmények

  - Műtárgyak

A település közigazgatási területén található műtárgyjegyzék: Ø. Önkormányzati kezelésű elzáró műtárgy nincs.

  - Árvízcsúcs csökkentő tározók, kijelölt szükségtározók

Árvízcsúcs csökkentő tározó a település külterületi részén Kisteleki tározó (Sápi-	tavak)

Sápi-patak 3+090 - 5+120 km szelvényben létesített völgyzárógátas mederelzárással duzzasztott 3 tóból álló tározó, amelyet kb. 30 évvel ezelőtt létesítettek. 0167/1 hrsz.

üzemeltető: Kárpáti Zoltán (tel.: 06/30-3045452) Horgászati célú hasznosítás,

vízjogi engedély száma: H-35.128-87, vksz:8.6/3/32

Összes területe: 30,4559 ha.  Átlagos mélység 1-1,2m, zsilipnél 3-4m

I-es tó: 15,3 ha, üzemi vízszint: 159 mBf, árapasztó átbukási szint:159,5 mBf

II-es tó: 6,9 ha, üzemi vízszint: 160,5 mBf, árapasztó átbukási szint:161 mBf

III-as tó: 5,2 ha, üzemi vízszint: 162 mBf, árapasztó átbukási szint:162,5 mBf

Térfogat, tárolt vízmennyiség összesen: 331100 m3

I-es tó: 170600 m3, II-es tó: 75300 m3, III-as tó: 85200 m3

A tórendszerben 18db saját forrás található. A völgyzárógát I.sz. leeresztő zsilip mellett található vízmérce 4,43 m-es vízállás mellett mért geodéziai adat 158,23 mBf tengerszint feletti magasságnak felel meg.

Völgyzárógátak (3db) formája tarpéz alakú. Koronamagasságuk üzemi vízszint+1,5m

Méretei:

talpszélesség: 20m

magasság: 5m

gátkorona szélessége: 8m

rézsű: 1:1,2

Tulajdonosok

Hornik Béla (8500 Pápa, Eszterházi út 52., tel.: 06/30 9324300)

Kárpáti Zoltán (2241 Sülysáp, Kossuth L. u. 164.)

Dr. Szigeti Krisztina Éva (Bp. XIV. Páskomliget u. 5.)

  - Föld depóniák

A település területén védekezési céllal elkülönített földdepónia nem található. Egyéb

földdepónia 0404/25 hrsz. külterület

- A helyi vízkár elleni védekezés végrehajtása

A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezető (polgármester) állapítja meg és a fokozatnak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot és a Helyi és Megyei Védelmi Bizottságot a fokozat elrendeléséről.

I. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, ha a település csapadékvíz elvezető csatorna rendszere 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű település-részeken kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen belvízi helyzet várható.

A védelemvezető feladatai:

- felméri a vízelvezető csatornák, a zsilipek, a műtárgyak,  átereszek állapotát.

- kezelésébe tartozó csatornákon belvízelvezető,  csapadékelvezető műveken gondoskodik a

vízfolyást gátló akadályok eltávolításáról

- megszervezi a nappali figyelőszolgálatot

- fokozottan figyelteti a veszélyeztetett területeket és a korábban belvízkárt szenvedett ingatlanokat

- amennyiben lehetőség van rá, gondoskodik a vizek kormányzásáról (a vízügyi igazgatóság, illetve a

vízgazdálkodási társulat egyetértésével!)

II. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.

A védelemvezető feladatai:

(az I fokú készültségre előírtakon túlmenően)

- gondoskodik a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezésérő illetve üzembe állításáról

- felméri a víz visszatartásra, belvíz tározásra alkalmas helyeket

III. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék, víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti.

A védelemvezető feladatai:

(az I-II fokú készültségre előírtakon túlmenően):

- gondoskodik a vízvisszatartásról illetve a víztározásra alkalmas helyekre történő bevezetésről (a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével!)

Az OMSZ Előrejelzési Főosztály, Időjárás-előrejelző Osztály  megkeresésével (WEB: www.met.hu, email: service@met.hu) tájékozódni kell a vízgyűjtőn várható további csapadékviszonyokról.

Rendkívüli védekezési készültséget a területileg illetékes vízügyi igazgató felterjesztése alapján a kormány akkor rendel el, ha rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a helyi vízkár veszély nagy térségre - több vízgyűjtőre; - terjed ki. Ebben az időszakban a helyi vízkárveszélyes területen lévő önkormányzatok védekezési munkáit összehangoltan kell végezni, a megyei védelmi bizottság által koordinálva.

A védekezési feladatok meghatározása iránymutató,  a kialakult védekezési helyzettől függően a védelemvezető utasítására attól való eltérés lehetséges!

Helyi vízkár elleni védekezéshez kapcsolódóan 6db védekezési pontot jelöltünk ki.

(ld. Rajzmellékletek)

- Kossuth L. u. 193-219. ingatlanok (Sápi-patak)

Érintett ingatlanok: 408/1-490 hrsz.

A patak magas vízállásánál, nagy esőzésénél a mélyebb fekvésű területeken található, környező házak kertjeiben megjelenik a víz.

Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése. Udvarokról történő szivattyúzás nem javasolt, csak ha a víz közvetlenül az ingatlant  veszélyezteti. (Esetenként a terepszint a Sápi-patak jelenlegi folyásfenék szintjénél mélyebben fekszik)

- Hevesy park és környéke - Kossut L u. 119-171. hrsz (Sápi-patak.)

Érintett ingatlanok: 453/1-490 hrsz.

A patak magas vízállásánál, nagy esőzésénél a mélyebb fekvésű területeken található, környező házak kertjeiben megjelenik a víz, esetenként az ingatlanok bevédése is szükséges lehet.

Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése. Udvarokról történő szivattyúzás nem javasolt, csak ha a víz közvetlenül az ingatlant  veszélyezteti. (Esetenként a terepszint a Sápi-patak jelenlegi folyásfenék szintjénél mélyebben fekszik)

- Szent István tér - Patak sétány (Alsó-Tápió)

Érintett ingatlanok:3967/1-10, 3996/10-Piactér, 3996/4-9, 3996/19, 3997-4018 hrsz.

Nagycsapadék esetén a vízelvezető árkokból a főbefogadó Alsó-Tápió patakba érkező vizek a patak vízállását megemelik. A jobb parti területek elöntésre kerülhetnek.

Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése. Szivattyúzás a pincékből nem javasolt.

- József Attila u. 70-86. (Szőlőstelepi-ág)

Érintett ingatlanok:1720-1729 hrsz. Az érintett belterületi lakóházak kertjei lényegesen mélyebb fekvésűek, mint a 0404/25 hrsz. külterületi ingatlanon található depóniák. Nagycsapadék esetén ebből az irányból a József A. u. 70-86. között található ingatlanokat a víz elöntheti.

Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése, amennyiben lehetséges. Amennyiben a Szőlőstelepi ág rekonstrukció megtörténik a védekezés elkerülhető, egyébként az ingatlanok külterületi telekhatára mentén övárok létesítésével meg kell kísérelni az érkező vizek felfogását, összegyűjtését. Munkagép szükséges.

5/A. 	Szőlőstelepi -ág Mátyás K. u.- Tavasz u. kereszteződés környéki ingatlanok

Érintett ingatlanok: gyakorlatilag valamennyi ingatlan a Szőlőstelepi-ág jobb-, és balpartján egyaránt. A Magdolna utcai áteresz folyásfenék szintje (141,23 mBf) 23cm-el magasabban van, mint a Mátyás K. u. - Tavasz D100 áteresz folyásfenék szintje (141 mBf). Ennek következtében az amúgy is feliszapolódott, benőtt vízelvezető árokban (Szőlőstelepi ág) a víz nem tud lefolyni, amely nagycsapadék esetén a csatorna melletti ingatlanokat veszélyezteti.

Védekezés: szükség szerint az ingatlanok homokzsákkal történő bevédése, amennyiben lehetséges. Amennyiben a Szőlőstelepi ág rekonstrukció megtörténik a védekezés elkerülhető, egyébként szükség szerinti mennyiségű szivattyúállások (3-4db) kiépítésével a Magdolna úti áteresz irányába kell a vizet eljuttatni.

5/B. 	Szőlőstelepi -ág - Magdolna utcai áteresz

A Magdolna utcai áteresz folyásfenék szintje (141,23 mBf) 23cm-el magasabban van, mint a Mátyás K. u. - Tavasz D100 áteresz folyásfenék szintje (141 mBf). Ennek következtében Szőlőstelepi ágon érkező víz nem tud lefolyni.

Védekezés: A víz átemelése szivattyúval a MÁV áteresz irányába. Szivattyúigény: 2db

| Az átlagot meghaladó esőzés miatt veszélyeztetett ingatlanok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utcanév | Házszám | Lakások száma /db/ | Lakosok száma /fő/ |
| Alsó-Tápió patak közelében fekvő ingatlanok |  |  |  |
| Pesti út | 51-55. | 5 | 11 |
| Malom u. | 5-35 | 10 | 27 |
| Kiskókai út | 1/b-1/f | 6 | 18 |
| Patak sétány |  | 5 | 15 |
| Szent István tér | 18-25 | 8 | 29 |
| Szőlőstelepi-ág közelében fekvő ingatlanok |  |  |  |
| Tavasz.u |  | 3 | 10 |
| József A. u. |  | 33 | 105 |
| Sápi-patak közelében fekvő ingatlanok |  |  |  |
| Alkotmány u. | 6-14 | 10 | 28 |
| Gáspár köz | 2-20 | 10 | 24 |
| Szent I. iskola Dózsa Gy.u. | 110 | 1 | - |
| Dózsa Gy. u. | 1-7 | 4 | 11 |

A veszélyeztetett területek kiürítésének, mentésének leírása - mentési terv ld. 6.sz melléklet. (Az Alsó-Tápió kiöntése során veszélyeztetett területre, illetve a Tápiósáptól Nyugatra lévő Sápi tavak víztározó gátjának átszakadása esetén veszélyeztetett területre vonatkozóan.)

- Alsó-Tápió elöntés esetén a vízfolyás jobb és balparti ingatlanjainak kiürítése szükséges Szilvafasor- Kiskókai út által határolt szakaszon.

- Sápi tavak drasztikus vízszintemelkedése miatt az árapasztó által elvezetett, Sápi-patakba érkező nagy mennyiségű víz következtében, vagy gátszakadás esetén a Sápi-patak menti ingatanok kiürítése szükséges a teljes belterületi szakaszon.

Az átlagot meghaladó vízmennyiség a domborzati viszonyok miatt először a 3-as tó vízszintjét emeli meg, a másik két tó vízszint emelkedéséhez viszonyítva minimálisan 50 cm-el és éri el azt a vízmagasságot, hogy az árapasztón elindul a víz a 2-es tóba, ezt követően a 2-es tó vízmagasságának emelkedése minimálisan 50cm-el indítja el az 1-es tóba a szint feletti vizet, ahol szintén az 50cm-es vízszint emelkedést követően az árapasztón keresztül elindul a víz a falu felé. A gátkoronák feletti vízátfolyás nem következhet be, mert az 50cm-t meghaladó vízmennyiség a gátak mellett. A tavak vízutánpótlása az időjárás függvényében változik, ami befolyásolhatja a város veszélyeztetettségét.

A tavak és az Alkotmány út közötti távolság cca. 2 km, a korábbi tapasztalatok alapján a víz terjedési sebessége és a domborzati viszonyok alapján 30 perc alatt éri el az Alkotmány utcai átereszt. Ez a vízmennyiség a telítettségig - az Alkotmány u.-tól a Sápi patak vasút alatti aluljáróig a 10m2 és 26m2 felületű átereszek között folyik el, illetve elszivárog a talajba. A többi víz visszaduzzad és folyamatosan önti el az egyre magasabban fekvő területeket.

A Kender köz és az Alvég köz közötti szakaszon a víz az Alsó-Tápió meder és az átereszek kapacitásának függvényében - 15m2 és 45m2 felületű átereszek között - elfolyik. A többi víz visszaduzzad és folyamatosan önti el az egyre magasabban fekvő területeket.

Az egyidejű gátszakadás esetén minimális az esély a mélyebb területeken élő lakosság kimenekítésének még akkor is, ha a tárolt víz nem egy időben zúdul a településre.

Mentés helyi műszaki vezetője: Cseri Tamás- védelemvezető-helyettes Faluszolga Kft. (adatok, elérhetőségek ld. 3.sz. melléklet)

Műszaki mentő gépi raj 9 fő

Műszaki mentő kézi raj: 10 fő

A műszaki mentő rajok  - melyek tagjai a Faluszolga Kft. alkalmazottai - riasztása Sülysáp Város riasztási terve alapján történik, külön riasztási terv jelen a rajoknak nincs, a riasztást a polgármester rendeli el a rajparancsnokok felé, a rajok tagjainak a riasztását a rajparancsnokok végzik, akik megjelölik a feladat végrehajtás helyét, a beérkezés idejét.

A Faluszolga Kft. éjszakai szolgálatot működtet, a Kft. ügyvezető igazgatójának intézkedése szerint a szolgálat "besegít" az állomány riasztásába, szükség szerint a feladat végrehajtás helyére történő beszállításba.

6. A védekezés megszűnését követő intézkedések

A készültség megszűnését követő 30 napon belül a védekezésről összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság, katasztrófavédelmi igazgatóság és megyei védelmi bizottság részére meg kell küldeni. A 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az összefoglaló jelentés tartalmi követelménye:

- Meteorológiai helyzet

- Hidrológiai helyzet

- Készültségi adatok (táblázatos formában mellékelve)

- A védekezés részletes ismertetése

- Mentés-kiürítés

- Anyagfelhasználás (napi bontásban)

- Gépek- és szállítóeszközök igénybevétele (napi bontásban)

- Létszámkimutatás (napi bontásban)

- A védekezés becsült költségei (napi bontásban)

- Elöntések észlelése, bejelentése

- Védekezési tapasztalatok, javaslatok

Helyreállítás

A készültségi fokozatok visszavonása után a helyreállítási munkák megkezdődnek. Az ideiglenes védműveket vissza kell bontani. El kell végezni a takarítást, fertőtlenítést az elárasztott, vízzel érintkezett területeken. A kárfelmérést meg kell kezdeni. Az életveszélyes romokat el kell bontani. A visszabontott, védekezéshez újból felhasználható anyagokat raktározni kell, az elhasznált készleteket pótolni kell.

A védekezés megszűnése után a védelemvezető gondoskodik:

- A védekezés megszűntéről való tájékoztatásról (2.sz. mellékletben felsorolt szervezetek, társközségek és a lakosság felé)

- A védelmi művek felülvizsgálatáról, a legsürgősebb helyreállítások elvégzéséről

- Összefoglaló jelentés készítéséről, mely a védekezési munkákat és a szükséges helyreállításokat, valamint a védekezési tapasztalatokat-javaslatokat tartalmazza Az értékelés 1-1 példányát a képviselő-testület és a KDV-VIZIG kapja meg.

Az árvízi és belvízi vészhelyzetben az alábbi veszélyeztetettségek következnek be, melyek szükségessé teszik a mentesítést és a fertőtlenítést:

- súlyos, halálos lefolyású, tömegesen megjelenő kórokozó, vagy megjelenésének lehetősége, amely származhat kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, állattól, vagy állati tetemből

- ivóvíz bázisok megsemmisülése, szennyeződése, fertőzése

- környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyeződése

- élelmiszer, gyógyszer megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése

- épületek, közművek megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése

Ezen következmények csökkentésére, megszüntetésére az állat- és növényvédelmi, valamint a közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgári védelmi szolgálat RBV munkacsoport, elsősegélynyújtó, ellátó, műszaki-mentő szolgálatok is együttműködnek az alábbiakban:

- kárfelmérés

- földi és légi rovarirtás

- rágcsálóirtás

- állati tetemek gyűjtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése

- veszélyes anyagok, műtrágyák összegyűjtése, környezeti károk felszámolása

- lakó-, közösségi-, mezőgazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése, fertőtlenítése

- terület mentesítése, fertőtlenítése

- víznyelő helyek, vízellátó hálózatok mintázása, újra üzembe helyezése és sűrített ellenőrzése

- takarmány ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése

- élelmiszer ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése

- sűrített mintavételezés a víz visszavezetésénél, vízkivételnél, vízhasználatoknál

- tilalom elrendelése: állatitatási

- védőöltözet biztosítása

A vett minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik:

- Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv területileg illetékes kirendeltsége

- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

- Növény- és talajvédelmi Igazgatóság területileg illetékes szerve

- Vízkivételi művek laboratóriumai

- egyéb, más vízvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkező vizsgálati helyek.

Feladat:

- védekezők ivóvízzel, teával, meleg élelemmel való ellátása

- szükségillemhelyek fertőtlenítése, tisztálkodási lehetőségek biztosítása

- kitelepített, kimenekített emberek ellátása, mentesítése, fertőtlenítése.

A mentesítési, fertőtlenítési feladatok:

- adattárak pontosítása (lakossági, épületek, ivóvíz, állatállomány, élelmiszer, takarmány, veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, szivattyútelepek, befogadóhelyek, ivóvíz-, ásványvíz palackozók, stb.)

- a kialakult helyzet tisztázása, a szükséges feladatok végrehajtása, az alkalmazás, a felszámolás tervezése, szervezése, kiemelten a mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása (fertőtlenítő, mentesítő anyagok, RBV. szolgálat alkalmazásának tervezése)

- az eredeti helyzet visszaállítása

A normál élet visszaállításának feladatai:

- kárfelmérés, kárrendezési feladatok megszervezése, koordinálása

- segélyek fogadásának, elosztásának megszervezése, koordinálása

- ideiglenes helyreállítási munkák tervezésének koordinálása

- mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásának koordinálása

- járványveszélyt okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása

- a közművek beüzemelésének koordinálása

- a lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása

- a veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel.

7. Fejlesztési javaslatok

- Sülysáp Város rendezési tervének tervtárgyaló egyeztetésein elhangzottak alapján a Tápió

völgyében Sülysáp nyugati közigazgatási határában egy záportározó megépítése szükséges, amely azt a célt szolgálná, hogy a hirtelen lezúdult csapadékot felfogja, tárolja, melyet zsiliprendszeren keresztül lehetne elvezetni az Alsó-Tápióba.

- Sülysáp Város Önkormányzat köztisztasági rendelete magában foglalja többek között, hogy Sülysáp lakossága köteles a háza előtti vízelvezető árkok és átereszek folyamatos karbantartására, tisztítására, melynek többé-kevésbé eleget is tesz a lakosság. Cél a vízelvezető árkok jókarba helyezésével azt követően a folyamatos fenntartás biztosítására történő fejlesztések elvégzése (gépek beszerzése, lehetőség szerint költségkeret elkülönítése pénzügyi forrás keresése). A jelen tervdokumentáció 9.sz. mellékletében található formanyomtatvány kitöltésével az árkok állapota a polgári védelem helyi képviselője által meghatározott időközönként, de legalább kétévente felülvizsgálható.

- A Szőlőstelepi-ág illetve a Szőlőstelep teljes vízrendezési célú felmérése, rekonstrukciója, jókarba helyezése, fenntartás biztosítása (esetlegesen közfoglalkoztatási munkaprogram keretein belül - az OKP pályázatainak figyelése, pályázat benyújtása), különös figyelemmel a Magdolna úti áteresz megfelelő magassági szintezésére. (Az áteresz befolyó oldala magasabban van, mint az elvezető árok  Mátyás K. u. - Tavasz u. kereszteződésben mért folyásfenék szintje) A fejlesztési javaslati pontban kiemelten fontos továbbá a 0404/25 ingatlanon található földdepónia felszámolása, a Szőlőstelepi-ág topográfiai térkép szerinti medernyomvonalának helyreállítása.

- A település vízrendezési célú felmérése az 1988. évben a Közép-Duna-völgyi Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülése által 795-I-P-144 tervszámon "Sülysáp belterületi vízrendezés tanulmányterve" című dokumentációban foglaltakkal összhangban (a dokumentáció adatszolgáltatás keretein belül a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság I. szakaszmérnökség tervtárából beszerezhető)

- A Sápi patak, Alsó-Tápió belterületi és alvízi külterületi szakaszain a fenntartási munkák folyamatos elvégzésének biztosítása, esetlegesen közfoglalkoztatási munkaprogram keretein belül (az OKP pályázatainak figyelése, pályázat benyújtása) Megjegezzük, hogy a vízi társulatok jövője bizonytalan, a fenntartási munkák elvégzése nem garantált. Tisztázni szükséges a meder jövőbeni kezelőjével  a fenntartási munkák elvégzésére vonatkozó koncepciót. Amennyiben a belterületi szakasz kezelője az Önkormányzat lesz, értelemszerűen a fent említett feladatok elvégzéséhez szükséges források biztosítása a felsorolt esetleges megoldási lehetőségeket figyelembe véve.

- A Sápi tavak feletti, vagy a tavak és az Alkotmány u. közötti szakaszon esetleges vésztározó megépítés lehetőségének felülvizsgálata

8. Alkalmazott jogszabályok

Jelen helyi vízkár-elhárítási terv az 1995. évi LVII. törvény „A vízgazdálkodásról”, a 232/1996. (XII. 26.) Kormány rendelet „A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól”, a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet „Az árvíz- és a belvízvédekezésről” valamint a 60/1997. (IV.18.) Kormány rendelet „Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól”  jogszabályok előírásai alapján készült.

Dokumentumok, mellékletek

1.sz melléklet- Fokozat elrendelő mintaokmány

2.sz. melléklet - Fokozat mérséklő mintaokmány

3.sz. melléklet – A védekezésben együttműködők elérhetőségei, védekezés irányítás rendje

4.sz. melléklet – Közerő (polgári erő) mozgósítási terv

5.sz melléklet- Közerő (polgári erő) kiállítási terv

6.sz. melléklet – Kiürítési és mentési terv

7.sz. melléklet – Védekezéshez rendszeresített induló készlet

8.sz. melléklet - Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények

9.sz. melléklet – jegyzőkönyv minta Ár –, és belvízvédelmi lét. éves felülvizsgálatáról

10.sz. melléklet – napi jelentés minta

11.sz. melléklet – nyilvántartások, őrszolgálati jelentések formanyomtatványai

# sz MELLÉKLET: Fokozat elrendelő mintaokmány

|  | # POLGÁRMESTERE Tel : FAX: E-mail: |
| --- | --- |

Ikt..sz.:									sz. példány

  - HATÁROZAT

ÁRVÍZVÉDELMI/BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉG ELRENDELÉSÉRE

A  vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26) számú Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva a ………………………………………….………………………………

…………………..…….………………………………..  miatt a kialakult helyzetre való tekintettel,

…......................................-n  …......... órától

  - FOKÚ ÁRVÍZVÉDELMI / BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉGET
ELRENDELEM!

A védekezés ideje alatt a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart a

fenti címen és telefonszámokon.

A VÉDELEMVEZETŐ A                        mobiltelefon számon érhető el.

Az árvízvédelmi törzs kezdje meg a munkáját, és a védekezési napló vezetését. Mivel a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért határozatot egyszerűsített formában (indoklás nélkül) hoztam meg.

A határozat készült:   példányban

Egy pld. egy lap

A határozatot kapják :

1. sz. pld. Polgári Védelmi helyi szervezet: helyben

2. sz. pld. Nagykátai Járás  Helyi Védelmi Bizottság (Fax : 06-29-440-086)

3. sz. pld. KDV- VIZIG I. szakaszmérnökség (Fax:06-1-277-3272)

4. sz. pld. KDV-VIZIG Központ(Fax:06-1-477-3519)

5. sz. pld. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltség (Fax.:06-53-505-030)

6. sz. pld. Tűzoltóság Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Védekezésbe bevonandó szervezet) helyben

7. sz. pld. PMKH Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete - Nagykátai Kirendeltség (Fax.:06-29-440-278)

8. sz. pld. Monori Rendőrkapitányság Vezetője (Fax: 29/410-726)

9. sz. pld. Katonai igazgatási szerv Vezetője (Fax: 06-1-236-5225)

Kelt….....................,

PH.

Polgármester

# sz. MELLÉKLET: Fokozat mérséklő  mintaokmány

|  | # POLGÁRMESTERE tel : FAX: E-mail: |
| --- | --- |

Nyt.sz.:									sz. példány

  - HATÁROZAT

ÁRVÍZVÉDELMI/BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉG ELRENDELÉSÉRE

A  vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26) számú Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva a ………………………………………….………………………………

…………………..…….………………………………..  miatt a kialakult helyzetre való tekintettel,

…......................................-n  …......... órától

  - FOKÚ ÁRVÍZVÉDELMI/BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉGET
FOKÚ ÁRVÍZVÉDELMI / BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉGRE
MÉRSÉKLEM!

A védekezés ideje alatt a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart a

fenti címen és telefonszámokon.

A VÉDELEMVEZETŐ A                        mobiltelefon számon érhető el.

Az árvízvédelmi törzs kezdje meg a munkáját, és a védekezési napló vezetését.

    - Mivel a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért határozatot egyszerűsített formában (indoklás nélkül) hoztam meg.

A határozat készült:   példányban

Egy pld. egy lap

A határozatot kapják :

1. sz. pld. Polgári Védelmi helyi szervezet: helyben

2. sz. pld. Nagykátai Járás  Helyi Védelmi Bizottság Fax : (Fax : 06-29-440-086)

3. sz. pld. KDV- VIZIG I. szakaszmérnökség (Fax:06-1-277-3272)

4. sz. pld. KDV-VIZIG Központ(Fax:06-1-477-3519)

5. sz. pld. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltség (Fax.:06-53-505-030)

6. sz. pld. Tűzoltóság Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Védekezésbe bevonandó szervezet) helyben

7. sz. pld. PMKH Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete - Nagykátai Kirendeltség (fax.:06-29-440-278)

8. sz. pld. Monori Rendőrkapitányság Vezetője (Fax: 29/410-726)

9. sz. pld. Katonai igazgatási szerv Vezetője  (Fax: 06-1-236-5225)

Kelt….....................,

PH.

Polgármester

Készítette:

3.sz. MELLÉKLET – A védekezésben együttműködők elérhetőségei, védekezés irányítás rendje

| A védekezésben részt vevő szervezetek, külsős vállalkozók, egyéb civil szervezetek felsorolása |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szervezet pontos megnevezése | Vezetője | Cím | Telefon/Fax | Mobil | e-mail cím |
| Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Horinka László védelemvezető polgármester | 2241 Sülysáp Szent István tér 1 | 0629 435-001 0629 435-003 |  | horinka.laszlo@sulysap.hu |
| Tűzoltóság Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Minkó József parancsnok | 2241 Sülysáp Szent István tér1 | 06-30-525-7103 |  | sulysapote@hotmail.com |
| Pest Megyei Rendőr-Főkapítányság Monori Rendőrkapitányság Sülysápi Rendőrős | Naszvadi Gábor mb.őrsparancsnok | 2241 Sülysáp Malom u. 1 | 06-29-435-025 |  |  |
| Polgárőrség:Sülysáp Polgárőr Egyesület | Pálinkás Imre | 2241 Sülysáp Szent István tér1 | 06-29-435-001 06-29-435-003 |  |  |
| Faluszolga Kft. | Füles József | 2241 Sülysáp, Vasút u. 154. | 06-29-435-065 | 06/30-567252 |  |
|  | Cseri Tamás védelemvezető-helyettes |  |  | 06/30 6008431 |  |
| Országos Mentőszolgálat: Nagykáta Mentőállomás | Farkas Éva Mentőtiszt, állomásvezető | 2760 Nagykáta Petőfi S. u. 1. | 0629 440-100 |  | katamento@citromail.hu |
| Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltség | Tóth László Tű. őrnagy kirendeltség- vezető | 2700 Cegléd Széchenyi út. 24-26. | Tel: 0653 311-025 Fax:0653 505-030 |  | cegled.kk@katved.gov.hu |
| Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság | Perényi Gábor Igazgató | 1088 Budapest Rákóczi út 41. | Tel: 061 477-3500 Fax:061 477-3519 |  | titkarsag@kdvvizig.hu |
| Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat | Patócs István elnök | 2760 Nagykáta, Perczel Mór u.26. | Tel.: 0629 440-218 Fax: 0629 440-033 |  | thvgt@monornet.hu |

| Az önkormányzati védekezés irányítása, végrehajtása. - Vezetés irányítás rendje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HVB tagjai | Név | Beosztás | Cím | Telefon/Fax | e-mail cím | Mobil: |
| Polgárvédelmi helyi szervezet képviselője-helyi védelemvezető | Horinka László | polgármester | 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. | 06-29-435-001 06-29-435-003 | horinka.laszlo@sulysap.hu | 06-20-8230875 |
| Polgárvédelmi helyi szervezet Közbiztonsági referens | Lányi Györgyné | Közbiztonsági referens | 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. | 06-29-435-001 06-29-435-003 | lanyi.gyorgyne@sulysap.hu |  |
| KDV-VIZIG I. szakaszmérnökség Szakmai irányítás | Markella Krisztián | szakaszmérnök | 1211 Budapest Weiss M. u.2. | 061 2769944 061 2773272 | markella@kdvvizig.hu | 0630 6381623 |
| Helyi Védelmi Bizottság Elnöke | Tarnavölgyiné Dr. Tényi Ágnes | elnök |  | 0629 641-105 | jegyzo@nagykata.hu |  |
| Katasztrófavédelem HVB elnökhelyettese | Torba Csaba | Tűzoltó alezredes | 2760 Nagykáta Állomás út 1. |  | torbacsaba@freemail.hu | 0630 3039579 |
| Rendőrkapitányság: Monori Rendőrkapitányság | Szmodics Róbert | r. alezredes, RK vezetője | 2200 Monor, Kossuth L. u. 86 | 29/410-367, 29/410-726 | monorrk@pest.police.hu |  |
| Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének vezetője | Dr. Erdei Krisztina | Helyettes járási Tisztifőorvos | 2200 Monor, Deák F. u. 4. | 0629 413-937 Fax: 0629 410-297 | monor@kmr.antsz.hu |  |

A sikeres védekezés végrehajtásához elengedhetetlen a tájékozódás és a nyilvánosság

Helyi védelemvezetés technikai felszereltsége: 2 db gépjármű, (1db kisteherautó, 1db ételszállító), mobiltelefonok, telefonok, fax készülék, számítógépek

Tájékozódást segítő honlapok:  www.vizugy.hu; www.ovf.hu; www.met.hu

FONTOS: A www.met.hu honlap riasztási előrejelzéseit folyamatosan figyelni kell!!

Műszaki segítségnyújtás, további védekezés készlet pótlás (pl. homokzsák szivattyú)  kérhető:

- KDV-VIZIG Központ (tel: 06/1 477-3500; munkaidőn túl ügyeleti telefon:06/30 334-1909)

- Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Kirendeltsége(tel.:06/53 311-025, Megyei Főügyelet: 105; 06 1 469-4193

4.sz. MELLÉKLET – Közerő (polgári erő) mozgósítási terv

| Megye Város Község | Közerők mozgósításáért, ellátásáért felelősök neve |  |  |  | Közerők elhelyezése, váltás megszervezése | Közerő anyag, eszk, száll. Felhasználható járművek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Műszaki irányító (ügyintéző) | Élelmezési felelős | Egészségügyi felelős | Bérjegyzék kezelője (kifizető) |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Sülysáp |  |  |  |  |  |  |

5.sz. MELLÉKLET – Közerő (polgári erő) kiállítási  terv

| Közerő felett rendelkezni jogosult neve | Kéziszerszámokkal rendelkezőmunkaképes emberek brigádokba való beosztása |  | Anyagszállításra alkalmas |  | Szivattyúkezelők neve, lakcíme | A község területén állandó telephellyel rendelkező személy-, és tehergépkocsik, vontatók, pótkocsik, szivattyúk meghajtására alkalmas traktorok, motorok |  |  | Meg- jegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brigádvezető Neve, lakcíme | Brigádtagok neve, lakcíme | Brigádvezető Neve, lakcíme | Brigádtagok neve, lakcíme |  | Kiállításra köteles szervezet, személy | GK megn. frsz-a | GK teherbíró kép. [t] |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

6.sz. MELLÉKLET – Kiürítési és mentési terv

| KIÜRÍTENDŐ |  |  |  |  |  |  | RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ JÁRMŰ |  |  |  |  | SZÜKSÉGES IDEGEN JÁRMŰ ÉS LÉTSZÁM |  |  | BEFOGADÓ | ELHELYEZÉS |  |  | ÉLELMEZÉS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TELEPÜLÉS | CSALÁDOK SZÁMA | LAKOSOK SZÁMA | SZARVASM.(LÓ) | SERTÉS | EGYÉB | GABONA | LOVAS-KOCSI | VÍZIJÁRMŰ | TEHER GK. | VONTATÓ PÓTKOCSI | KIÜRÍTÉSI IDŐ | Tgk.,Vontató, Pótkocsi | KÖZERŐ | KARHAT. | TELEPÜLÉS | TÁVOLSÁG | Középületben | Magánosnál | Közös konyhában | Magánosnál | Egészségügyi személyek |
|  |  | Fő | db | db | db | t | db | db | db | db | óra | db | Fő | Fő |  | km | Fő | Fő | Fő | Fő | Fő |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| SÜLYSÁP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés a 60/1997. (IV.18.) Kormány rendelet alapján történik.

„Kitelepítés: minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő személyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása.”

„Kimenekítés: az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a veszélyeztető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása.”

„Visszatelepítés: a lakosságnak a lakóhelyére, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett visszajuttatása.”

Kitelepítés minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben rendelhető el, ha a veszélyeztető esemény által érintett területen élő lakosság, illetve a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme más módon nem valósítható meg.

A kitelepítés elrendelésére a polgármester jogosult.

Kitelepítésre akkor van szükség, ha az előrejelzések és helyszínen tapasztaltak szerint a Sápi tavak esetleges keresztgátjának szakadása miatt a Kossuth L utcai mély fekvésű ingatlanoknál a víz az építményeket elöntéssel fenyegeti és az állapot tartósan fennáll.

A kialakult veszélyeztetettségről, illetve a kitelepítés szükségességéről a polgármester a járási HVB elnökét haladéktalanul értesíti, halasztást nem tűrő esetben – a járási HVB elnökének utólagos tájékoztatásával – elrendeli a végrehajtást. A kitelepítésről szóló felhívást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A kitelepítés elrendelője (polgármester) a lakossággal együtt elszállítható személyes javak tekintetében mennyiségi korlátozásokat vezethet be. Amennyiben az a kitelepítés szervezett végrehajtását nem akadályozza, biztosítani kell, hogy a lakosság a polgármester részére történő bejelentése mellett a lakóhelyét saját közlekedési eszközzel hagyhassa el, illetőleg veszélyeztetett területen kívül, általa megválasztott helyre távozhasson.

A kitelepítést követően a terület és a lakosság visszamaradó anyagi javainak őrzés – védelmét a rendőrség – szükség esetén a fegyveres erők e feladat elvégzésére kijelölt egységeivel együtt – végzi.

A kitelepítést követően a területre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthető.

A kitelepített lakosság elsősorban intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetőleg szükségtáborhelyen helyezhető el. Ilyen lehetőség hiányában, vagy ha az elhelyezés a kitelepítettek egészséget súlyosan veszélyeztetné, a kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhetők. A kitelepítés és befogadás során a családtagokat lehetőleg ugyanazon településen és lehetőleg azonos intézményben – épületben – kell elhelyezni.

A kimenekítésre a kitelepítés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelméről a polgármester irányításával a polgári védelmi szervezetek és polgári szervek vezetői gondoskodnak.

A kitelepítés ideiglenes jellegű védelmi intézkedés, a veszélyeztető esemény elmúltával, illetve a következmények felszámolása után haladéktalanul intézkedni kell a lakosság visszatelepítésére.

Visszatelepítés csak polgármesteri elrendelésre kezdhető meg, előtte a fogadókészséget biztosítani kell az eredeti lakóhelyen (fertőtlenítés, kisebb károk helyreállítása, elemi lakhatási feltételek biztosítása).

7.sz. MELLÉKLET – Védekezéshez rendszeresített induló készlet

| A védekezés megindítására rendszeresített induló készlet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Eszköz | Db szám és műszaki jellemzők | Tárolás helye címe | Kontakt személy neve | Mobil telefon |
| 1. | Homokzsák | - |  |  |  |
| 2. | Kéziszerszám(csákány, ásó, lapát, fáklya stb.) | 10 | 2241 Sülysáp, Vasút u. 154. | Faluszolga Kft. Füles József | 06-30-567252 |
| 3. | Aggregátor | 1 | 2241 Sülysáp, Vasút u. 154. |  |  |
| 4. | Szivattyú Lombardini 450l/perc | 1 | 2241 Sülysáp, Vasút u. 154. |  |  |
| 5. | Teherautó MAN | 3 | 2241 Sülysáp, Vasút u. 154. |  |  |
| 6. | 2db JCB homlokrak.mélyásó | 2 | 2241 Sülysáp, Vasút u. 154. |  |  |
| 7. | Szippantós teherautó Szippantós erőgép | 2 1 | 2241 Sülysáp, Vasút u. 154. |  |  |

Egyéb felszerelések:

-	fehér színű jelzőzászlók: NINCS/VAN

-	sárga színű jelzőzászlók, NINCS/VAN

-	piros színű jelzőzászlók, NINCS/VAN

-	szivattyúk, NINCS/VAN

-	reflektorok, NINCS/VAN

-	nagy teljesítményű kézi lámpák (elemes vagy akkumulátoros) NINCS/VAN

-	tartalék elemek vagy akkumulátorok NINCS/VAN

Védelmi eszközök és anyagok tételesen

Ásó: ..5.db						Lapát: 	5...db

Balta: 1...db						Ácskapocs..-.db

Fűrész: .1.db						Csáklya:..-. db

Talicska: .6..db					Csónak:...  -   db

Zsák: -...db						Világító eszköz:..-..db

Deszka:  .1..m3					Gerenda:..-..db

Palló: ..1.m3						Rőzse (kéve): ..-.db

Karó: 25...db						Terméskő:...-.db

Homok:  70 m3					Huzal:..-..db

8.sz. MELLÉKLET - Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények

A védelmi napló a helyi vízkárelhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván!

1./ Védelmi naplót a helyi vízkárelhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

2./ A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.

3./ Többek közt naponta bejegyzendő:

- az elvégzett védekezési munka

- a felhasznált eszközök mennyisége

- a védekezésben résztvevők létszáma

- az ügyelet átadás-átvétel

- a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.

4./ A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.

5./ A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.

6./ Célszerű fénykép dokumentációt készíteni

7./ Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval

8./ A védelmi fokozat elrendeléséről/megszüntetéséről, illetve a védekezéssel kapcsolatos eseményekről, intézkedésekről vezetett védelmi naplót, napi jelentéseket az illetékes vízügyi igazgatóságnak és megyei védelmi bizottságnak a tárgynapot követő 7 óráig meg kell küldeni.

VÉDELMI NAPLÓ MINTA

| ssz. | Esemény |  |  |  |  | Tett intézkedések, felhasznált eszközök mennyisége, a védekezésben résztvevők létszáma, a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Idő |  | Tartalma | Kitől | Kinek | Továbbítva |  |  | Leírása |
|  | Hónap | Nap |  |  |  | Hónap, Nap | Óra, Perc | Kinek |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.sz. MELLÉKLET – jegyzőkönyv minta Ár –, és belvízvédelmi lét. éves felülvizsgálatáról

JEGYZŐKÖNYV

(MINTA)

Készült:

Tárgy: ............................... önkormányzat ár- és belvízvédelmi műveinek .......... évi felülvizsgálata.

Jelen vannak:

| Név | Cím | Beosztás |
| --- | --- | --- |

A felülvizsgálat megállapításai a következők:

1. A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi

létesítmények mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem értendő ide az

önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által üzemeltetett csatorna):

| Megnevezés | Belterületet mentesítő belvízvédelmi művek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hossza (m) | Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó) | Kaszáltság (%) | Feliszapolódott-ság (tól-ig; cm) | Darabszám/ térfogat | Kiépítettség (%) |
| Zárt csatorna (nem áteresz) |  |  |  |  |  |  |
| Nyílt hagyományos lapburk. Rend.csatorna |  |  |  |  |  |  |
| Nyílt korszerű előregyártott elemmel burk. csat. |  |  |  |  |  |  |
| Nyílt földmedrű csat. |  |  |  |  |  |  |
| Folyóka |  |  |  |  |  |  |
| Szikkasztóárok |  |  |  |  |  |  |
| Csatorna mindösszesen |  |  |  |  |  |  |
| Záportározó |  |  |  |  |  |  |
| Szivattyúállás |  |  |  |  |  |  |

| Megnevezés | Külterületet mentesítő belvízvédelmi művek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hossza (m) | Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó) | Kaszáltság (%) | Feliszapolódott- ság (tól-ig; cm) | Darabszám/ térfogat |
| Zárt csatorna (nem áteresz) |  |  |  |  |  |
| Nyílt hagyományos lapburk. Rend.csatorna |  |  |  |  |  |
| Nyílt korszerű előregyártott elemmel burk. csat. |  |  |  |  |  |
| Nyílt földmedrű csat. |  |  |  |  |  |
| Folyóka |  |  |  |  |  |
| Szikkasztóárok |  |  |  |  |  |
| Csatorna mindösszesen |  |  |  |  |  |
| Záportározó |  |  |  |  |  |
| Szivattyúállás |  |  |  |  |  |

Szöveges értékelés:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. Az önkormányzati kezelésben lévő árvízvédelmi létesítmények állapota

Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévő II. rendű árvízvédelmi

töltések, műtárgyak állapota:

• töltések hossza: ............................ (km)

• töltések kaszáltsága: ............................ (%)

• műtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelő, felújítandó): ............................

• kiépítettség: ............................ (%)

3. Védelmi szervezet, személyi és eszközállomány, védelmi és fenntartó gépek:

Védelmi terv és szervezet:

• A település rendelkezik-e védelmi tervvel: igen - nem

• Védelmi terv elkészítése folyamatban van: igen - nem

• A tervet a vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni kell.

A  védelmi terv aktualizálva van-e: igen - nem

3.1 A közerő mozgósítási és kiállítási tervében szereplő fontosabb adatok

• Létszám: ...................... fő

• Brigádok száma: ...................... db

• Védelmi eszközök, főbb anyagok, felszerelések felsorolása:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

• Védekezésnél igénybe vehető gépek típusa - darabszáma, szivattyúk típusa - darabszáma:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

4. Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása

...............................................................................................................

...............................................................................................................

• Van-e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező belterületi vízrendezési

terve?  nincs - van (a terv összesen ........... csatorna km-re vonatkozik)

•Fejlesztési és fenntartási munkák:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Megjegyzések, észrevételek:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

10. melléklet

NAPI JELENTÉS

………………………. település ………….év……………hó…………napján végzett vízkár elhárítási munkáiról.

Árvízvédekezés:

Az esemény rövid leírása:

Elöntött terület: (ha)

Veszélyeztetett közigazgatási terület:

Fokozat elrendelésének időpontja:

A védekezésben résztvevők létszáma, alkalmazás ideje (táblázatok szerinti bontásban):

A védekezésbe bevont technikai eszközök:

- közúti jármű:

- munkagép:

- szivattyú:

Külső erők-eszközök részvétele a védekezésben:

A védekezés során felhasznált főbb anyagok (pl. zsák, faanyag, homok, üzemanyag stb.):

- ………………….(db)

- ………………….(m3

- ………………….(l)

Az elmúlt 24 órában keletkezett károk:

Napi végzett munka leírása:

Beavatkozás során felmerült problémák:

Egyéb:

Kitelepítés, kimenekítés, illetve szükségelhelyezés:

……………………, …………év……………hó………..nap

………………………..

Tartalmi és formai követelmények:

a) A jelentés rövid, tömör, lényegre törő legyen.

b) A jelentés ellenőrzött és felelős, illetékes által adott információkra épüljön.

c) A jelentés szakmailag megalapozott, ugyanakkor közérthető legyen, abból következtetéseket lehessen levonni és döntéseket lehessen hozni.

d) A jelentés ne tartalmazzon indokolatlanul idegen szavakat, kifejezéseket.

e) Lehetőleg írják ki a szervezetek, társaságok neveit, majd a (a továbbiakban: … ) rövidítést alkalmazza.

f) Az esemény leírása ne az eseménynapló kivonata legyen.

g) Egész, kerek mondatokban fogalmazzanak, a jelentés ne tartalmazzon szakmailag nem elfogadott kifejezéseket, még idézőjelben sem.

h) A jelentést a polgármester vagy az általa megbízott helyettesítő személy írja alá

11.sz. melléklet - Nyilvántartások, őrszolgálati jelentések nyomtatványai

| Település | ALAPADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FELSZERELÉSEK, ANYAGOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Településen élők (fő) |  | Áramszolgálztatás nélkül maradt fogyasztók (db) | Gázszolgálztatás nélkül maradt fogyasztók (db) | Vízszolgáltatás nélkül maradt fogyasztók (db) | Lezárt utak (db) | Lezárt határátkelőhelyek (db) | Kitelepített lakosság |  |  |  |  | Összedölt, nem helyreállítható ingatlanok (db) | Károsodott ingatlanok (db) | Szivattyú |  |  |  |  |  |  | Homokzsák |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kitelepítésben érintettek (db) | Kitelepített személyek (fő) | Elhelyezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Önkormányzati (fő) | Rokonok (fő) | Egyéb (fő) |  |  | Katasztrófavédelem (db) | Vízügy (db) | Önkormányzat (db) | Önkormányzati, önkéntes tűzoltó (db) | Közművek, szolgáltatók (db) | Egyéb szervezetek (db) | Szivattyú összesen (db) | Katasztrófavédelem (db) | Vízügyi (db) | Önkormányzati (db) | Homokszák összesen (db) |
| SÜLYSÁP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁTHOZOTT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDŐSZAKI ÖSSZES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I/1. BELVÍZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elrendelt készültségi fokozatok |  |  |  |  |  |  |  | Elöntött terület (ha) |  | Település (Kerület) |  | Veszélyeztetett épület (db) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megsérült épület (db) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Életveszélyes vagy leomlott épület (db) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kitelepített lakosság (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kimenekített személyek (fő) |  |  | Kimenekített állatok (db) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Száma (szakasz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | II. |  | III. |  | Rendkívüli |  |  |  |  |  | Állami | Önkormányzati |  |  | Magán |  | Egyházi |  | Összesen |  | Állami |  | Önkormányzati |  | Magán |  | Egyházi |  | Összesen |  | Állami |  | Önkormányzati |  | Magán |  | Egyházi |  | Összesen | Felnőtt |  |  | Gyermek | Állapotos nő |  | Gondozásra szoruló |  | Összesen |  | Göngyölített |  |  |  |  | Baromfi |  | Lábasjószág |  | Egyéb háziállat |  | Vadállomány |  | Összesen |  | Göngyölített |
| Megye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stb. …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ÖSSZESEN |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| I/2. ÁRVÍZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felszíni vízfolyás | Elrendelt készültségi fokozatok |  |  |  |  |  |  |  | Elöntött terület (ha) |  | Település (Kerület) |  | Veszélyeztetett épület (db) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megsérült épület (db) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Életveszélyes vagy leomlott épület (db) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kitelepített lakosság (fő) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kimenekített személyek (fő) |  |  | Kimenekített állatok (db) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hossza (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. |  | II. |  | III. |  | Rendkívüli |  |  |  |  |  | Állami | Önkormányzati |  |  | Magán |  | Egyházi |  | Összesen |  | Állami |  | Önkormányzati |  | Magán |  | Egyházi |  | Összesen |  | Állami |  | Önkormányzati |  | Magán |  | Egyházi |  | Összesen | Felnőtt |  |  | Gyermek | Állapotos nő |  | Gondozásra szoruló |  | Összesen |  | Göngyölített |  |  |  |  | Baromfi |  | Lábasjószág |  | Egyéb háziállat |  | Vadállomány |  | Összesen |  | Göngyölített |
| Megye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stb. …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ÖSSZESEN |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Fsz.: | Település | Elrendelés |  |  |  |  |  | Visszavonás |  |  |  |  |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elrendelés ideje | PV állomány |  | Technika (db) | Munkavégzés helye | Alkalmazási Készenlétet Elrendelő | Visszavonás ideje | PV állomány |  |  | Technika (db) | Alkalmazási Készenlétet Elrendelő |  |
|  |  |  | Szervezet | Fő |  |  |  |  | Szervezet | Fő |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |

| Alkalmazásban lévő PV állomány | Szervezet | Fő | Technika (db) |
| --- | --- | --- | --- |

Alkalmazási készenlét elrendelése

Gépek, berendezések nyilvántartása

| Sorszám | Az igénybevétel ideje (tól-ig) | Az igénybevett gép (berendezés) azonosítója (nyilvántartási szám, gyári szám, rendszám) | Az igénybevétel jogcíme | Üzemóra | Igénybevevő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

A felhasznált anyagok nyilvántartása

| Sorszám | A felhasznált anyagok, gép. felszerelésmegnevezése | Mennyisége | A felhasználás helye | A felhasználás ideje | Felhasználó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

A figyelő és őrszolgálat jelentései

Jelentőlap a 12 órás nappali őrszolgálat részére (I. fok)

| Sorszám | A vizsgált tereppont, védőmű, zsilip, műtárgy megnevezése | Állapota | Vízállások |  | A feljegyzést készítette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 06 h | 18 h |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Jelentőlap a 24 órás őrszolgálat részére (II. fok)

| Sorszám | A vizsgált tereppont, védőmű, zsilip, műtárgy megnevezése | Állapota | Vízállások |  |  |  | A feljegyzést készítette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 06 h | 12 h | 18 h | 24 h |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

A védmű kritikus szakaszán felállított vészőri jelentőlap (III. fok)

| Sorszám | Veszélyes szakasz megnevezése | Vízállások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum | A feljegyzést készítette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02 h | 04 h | 06 h | 08 h | 10h | 12 h | 14 h | 15 h | 16 h | 18 h | 20 h | 20 h | 22 h | 24 h |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rajzmellékletek

01/1  Átnézeti (topográfiai) térkép -I. A3						         M=1:15.000

01/2  Átnézeti (topográfiai) térkép -II. A3					         M=1:15.000

01/3  Átnézeti helyszínrajz A3							         M=1:15.000

02     Védekezéssel érintett területek – 1-es helyszín A3			         	         M=1:  2.000

03     Védekezéssel érintett területek – 2-es helyszín A3			         	         M=1:  2.000

04     Védekezéssel érintett területek – 3-as helyszín A3			         	         M=1:  2.000

05     Védekezéssel érintett területek – 4-es,helyszín A4				         M=1:  2.000

06     Védekezéssel érintett területek – 5-ös,helyszín A3				         M=1:  2.000

helyi vízkár: védművek hiányában fellépő, lokális ár-, ill. belvízjelenség

A megfelelő aláhúzandó

A megfelelő aláhúzandó

Kiépítettség= meglévő vízelvezető létesítmények hossza/szükséges vízelvezető létesítmények hossza*100

település neve

polgármester